% RETO 2 - MODELADO DEL BALANCE HIBRIDO

% Curso: Software para ingenieria

% Codigo: 203036

% Modelo energetico de una micro-red durante 24 horas

% ---------------------------------------------------------

% 1. DEFINICION DEL TIEMPO

% ---------------------------------------------------------

% Vector fila que representa las 24 horas del dia

horas = 1:24;

% ---------------------------------------------------------

% 2. GENERACION SOLAR

% ---------------------------------------------------------

% Vector fila con la potencia solar generada en cada hora.

% La produccion es cero durante la noche.

% El valor maximo es de 25 kW en la hora 12.

solar = [0 0 0 0 0 5 8 12 16 20 23 25 ...

23 20 16 12 8 5 0 0 0 0 0 0];

% ---------------------------------------------------------

% 3. GENERACION EOLICA

% ---------------------------------------------------------

% Vector fila con la potencia generada por los

% aerogeneradores durante las 24 horas.

% Los valores fluctuan de forma irregular y no superan

% la potencia maxima de diseño de 15 kW.

eolica = [8 10 7 12 9 6 11 13 8 10 14 12 ...

9 15 11 7 10 13 8 12 14 9 6 11];

% ---------------------------------------------------------

% 4. GENERACION HIBRIDA TOTAL

% ---------------------------------------------------------

% Se suman elemento a elemento las generaciones solar

% y eolica para obtener la generacion total.

generacion_total = solar + eolica;

% ---------------------------------------------------------

% 5. DEMANDA DE LA COMUNIDAD

% ---------------------------------------------------------

% Vector fila que representa el consumo electrico de la

% comunidad durante las 24 horas.

% Horas 1-5 y 22-24: consumo nocturno de 2 a 4 kW.

% Horas 6-17: consumo diurno de 6 a 10 kW.

% Horas 18-21: demanda maxima de 15 kW.

demanda = [3 3 2 4 3 6 7 8 9 8 9 10 ...

9 8 9 10 8 15 15 15 15 4 3 3];

% ---------------------------------------------------------

% 6. CALCULO DEL BALANCE ENERGETICO

% ---------------------------------------------------------

% El balance se obtiene restando la demanda a la

% generacion hibrida total.

% Un valor positivo representa superavit energetico.

% Un valor negativo representa deficit energetico.

balance = generacion_total - demanda;

% ---------------------------------------------------------

% 7. VISUALIZACION DEL BALANCE ENERGETICO

% ---------------------------------------------------------

% Se representan en una misma grafica la generacion total

% y la demanda de la comunidad.

plot(horas, generacion_total, 'b', horas, demanda, 'r');

% Titulo de la grafica.

title('Balance energetico de la micro-red');

% Etiqueta del eje X.

xlabel('Tiempo en horas');

% Etiqueta del eje Y.

ylabel('Potencia en Kilovatios');

% Activa la cuadricula para facilitar la lectura.

grid on;

% Agrega una leyenda para identificar cada curva.

legend('Generacion Total', 'Demanda');